# 附录八：超一定规模的危大工程旁站记录表

卸料平台安装安全监理旁站记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旁站部位 |  |  |  |  |  | 日期及天气 |  |
| 旁站预控内容 | 专项施工方案 |  |  | 有 无 通过专家论证 未通过专家论证 |  |  |  |
|  | 开工条件审查 |  |  | 未办理 已办理 |  |  |  |
|  | 锚具预埋 |  |  | 型钢、连墙件及钢丝绳锚定部位的几字型钢筋预留完好，验收记录齐全 组织验收合格 未进行验收 验收不合格 |  |  |  |
|  | 材料验收 |  |  | 16a槽钢制作的定型平台质量验收合格，钢丝绳外观质量全数检查 符合规范要求 不符合规范要求 |  |  |  |
|  | 人员资质 |  |  | 特种作业人员持证上岗 无证上岗或人证不符 |  |  |  |
| 旁站监理情况或发现的问题 | 是否严格按以批复的方案执行 |  |  |  | 是 局部未执行 存在重大偏差 |  |  |
|  | 平台稳定 |  | 槽钢挑梁与栏杆架管连接处理 符合 不符合 槽钢挑梁与结构锚接处理、防滑处理、底部平整、受力均匀 符合 不符合 平台与通道的连接设置符合规范要求 符合 不符合 钢丝绳拉接方式正确、数量符合要求 符合 不符合 限载标识清楚、限载管理计划到位 符合 不符合 |  |  |  |  |
|  | 卸载 |  | 卸载体系必须完善，符合施工方案要求 符合 不符合 |  |  |  |  |
|  | 防护措施 |  | 栏杆：架管和扣件质量符合要求，高度及防跌措施符合要求 符合 不符合 平台底部防跌落措施符合要求 符合 不符合 |  |  |  |  |
|  | 操作过程 |  | 施工工艺符合施工方案及技术交底要求，施工员、安全员、班组长管理到位、安全技术交底到位 符合 不符合 作业人员安全带、安全帽符合要求 符合 不符合 一下层拆卸、上一层安装、吊装，施工员及安全员必须到位，地面有警戒管理人员，塔吊司机及地面指挥人员持证上岗 符合 不符合 |  |  |  |  |
|  | 禁止事项 |  | 禁止用非定型卸料平台，特别是用钢管从外架上挑出架体代替 符合 不符合 禁止无证操作工人上岗 符合 不符合 禁止未经验收擅自使用 符合 不符合 |  |  |  |  |
|  | 验收 |  | 搭设完成后应组织验收 验收合格 验收不合格 |  |  |  |  |
| 监理旁站情况综述（其他问题及处理意见）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工安全员签字： |  |  |  |  |  | 旁站监理签字： |  |

塔吊安拆安全旁站监理记录

工程名称：                                                      编号：

| 施工总承包方 |  |  |  | 安拆单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔吊备案编号 |  |  |  | 日期及气候 |  |
| 旁 站 预 控 内 客 | 资质审查 |  | 设备制许可证 产品合格证 制造监督检验证明 备案证明 安拆单位资质、生产许可证 特种作业人员资质 |  |  |
|  | 基础验收 |  | 符合要求 不符合要求 |  |  |
|  | 安拆方案 |  | 有 无 通过审查 未经审查 |  |  |
|  | 报告制度 |  | 提前2日书面报告安全生产监督机构 有 无 |  |  |
| 旁站 监理 情况 或发 现的 问题 | 安装顺序 |  | 按说明书规定，专项方案执行 未按说明书规定、专项方案执行 |  |  |
|  | 安全防护 |  | 佩戴安全帽 未佩戴安全帽 高空作业佩戴安全带 高空作业未佩戴安全带 |  |  |
|  | 场地要求 |  | 塔机中心距离外填 4米，场地平整无杂物及降碍，上空不得有任何架空线 符合要求 不符合要求 |  |  |
|  | 垂直度 |  | 经纬仪检查，全高不超过 1/1000 符合要求 不符合要求 |  |  |
|  | 连接螺栓 |  | 必须采用专业螺栓，不得随意代替，安装必须牢固可靠 符合要求 不符合要求 |  |  |
|  | 塔机调试 |  | 回转限位器的请试 起身高度限位的调整 起重量限制器的调整 力炬限制器的调整 幅度限位器的调整 空载运转试验 额定荷载试验 |  |  |
|  | 安装验收 （含附着及加节） |  | 具有资质的检测机构进行检验检测 合格 不合格 |  |  |
|  | 拆除顺序 |  | 按专项方案执行，（后装的先拆，先装后拆） 未按专项方案执行 |  |  |
|  | 安全防护 |  | 应设专人监护，严禁外人出入，拆除成部时应切断电源，拆去电缆 符合婴求 不符合要求 |  |  |
| 旁站监理情况综述（其它问题及处理意见）： |  |  |  |  |  |
| 施工安全员签字： |  |  |  | 旁站监理签字： |  |

施工升降机安拆安全旁站监理记录

工程名称：                                                               编号：

| 施工总承包方 |  |  |  | 安拆单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔吊备案编号 |  |  |  | 日期及气候 |  |  |
| 旁 站 预 控 内 容 | 资质审查 |  | 设备制许可证 产品合格证 制造监督检验证明 备案证明 安拆单位资质、生产许可证 特种作业人员资质 |  |  |  |
|  | 基础验收 |  | 符合要求 不符合要求 |  |  |  |
|  | 安拆方案 |  | 有 无 通过审查 未经审 |  |  |  |
|  | 报告制度 |  | 提前2日书面报告安全生产监督机构 有 无 |  |  |  |
| 旁站 监理 情况 或发 现的 问题 | 安装顺序 |  | 按说明书规定，专项方案执行 未按说明书规定、专项方案执行 |  |  |  |
|  | 安全防护 |  | 佩戴安全帽 未佩戴安全帽 高空作业佩戴安全带 高空作业未佩戴安全带 |  |  |  |
|  | 场地要求 |  | 安装部位基础部分 5米范围内不得有电，气焊和妨碍吊笼运行的其它障码作业 符合要求 不符合要求 |  |  |  |
|  | 安装验收 |  | 具有资质的检测机构进行检验检测 合格 不合格 |  |  |  |
|  | 拆除顺序 |  | 按专项方案执行，（后装的先拆，先装后拆） 未按专项方案执行 |  |  |  |
|  | 安全装置 |  | 钢丝绳、滑轮应符合规范要求 符合 不符合 传动系统应设有常闭式制动器 符合 不符合 吊笼和对重底部均应按规定安装缓冲装置 符合 不符合 吊笼应设有安全器和安全钩 符合 不符合 升降机的安全开关设有限位开关、极限开关和防松绳开关 符合 不符合 导轨架的高度超过最大独立高度时应设有附若装置 符合 不符合 |  |  |  |
|  | 吊笼 |  | 吊笼的净高，安全防护等应符合规范要求 口符合 口不符合 |  |  |  |
|  | 安全防护 |  | 在基础上吊笼和对重升降通道周围应设置防护围栏，各停层应设置层门或停层栏杆 符合规范婴求 不符合规范要求 |  |  |  |
| 旁站监理情况综述（其它问题及处理意见）： |  |  |  |  |  |  |
| 施工安全员签字： |  |  |  |  | 旁站监理签字： |  |

扣件式钢管脚手架搭设安全旁站监理记录

工程名称：                                                                              编号：

| 日期及气候： | 施工单位： |
| --- | --- |
| 旁站监理部位： |  |
| 开始时间： | 结束时间： |
| 搭设前检查内容： 1．搭设须有方案：方案须经监理审批；作业人员必须持证上岗；作业前必须进行安全技术交底 2．钢管材质检查：锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管不得使用；不得将48m与51m的钢管混合使用 3．扣件材质检查：扣件材质必须符合规范要求，扣件不得有裂纹、变形、气孔、砂眼、滑丝等缺陷 |  |
| 立杆基础检查内容： 1．地面素土（回填土）必须夯实找平：上面应铺设 5cm厚木板或枕木或混凝土板等 2．立杆底部与垫板之间应加设底座；脚手架基础地势较低时，其周围应设有排水措施 |  |
| 立杆、纵、横向水平杆（大、小横杆）杆件构造及搭接检查内容： 1．必须设置纵、横向扫地杆；当立杆基础不在同一高度上时，应将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨 2．靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离应≥ 500m：立杆间距、大横杆步距应符合方案要求 3．立杆与大横杆之间、大横杆与小横杆之间的连接扣件，两扣件中心距离应≤150mm 4．立杆、大横杆应采用对接方式；剪刀撑斜杆的接长应采用搭接且搭接长度≥1m 5．扣件紧固力矩应用力矩扳手进行检测，其力矩应在 40-50N．m范围内且不大于 65N.m |  |
| 架体与建筑结构拉结（连墙件）检查内容： 1．连墙件的设置应符合方案要求：连墙件的布置应靠近主节点，其偏离主节点的距离应≤300mm 2．连墙件应从低层第一步大横杆处开始设置：当该处设置有困难时，就采取其他可靠措施固定 3．对高度在 24m以上的单、双排脚手架，必须采用刚连墙件与建筑物可靠连接 4．连墙件中的连墙杆与脚手架连接的一端应呈水平状或下斜连接 5．脚手架应配合施工进度搭设，一次搭设高度应小于或等于相邻连墙件以上两步 |  |
| 剪刀撑及横向斜撑（横向剪刀撑）检查内容： 1．高度在24m以上单双排脚手架，应在外侧立面的两端各设一组剪刀撑，并应由底至顶连续设置；中间部分可间断设置，各组剪刀撑之间的间距应≤15m 2．高度在24m以上的双排脚手架，必须在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑 3．一字形、开形双排脚手架的两端应设置横向斜撑 4．高度在24m以上的封闭形脚手架，应地脚手架拐角处及中间沿纵向每隔6跨在横向平面内加设斜撑 5．剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设 |  |
| 外电防护措施： 脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离应符合规范要求； |  |
| 发现问题： |  |
| 处理情况： |  |
| 施工安全员签字： | 旁站监理签字： |

基坑施工现场安全监理检查记录表

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查部位 |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |
| 检查项目 | 检查内容 |  |  |  |
| 安全防护措 施（验收单 收集核实） | 1、基坑周边防护措施 有 无 2．基坑上下登高措施 有 无 3、混凝土支撑用作通道的防护措施 有 无 4、垂直作业上下有无隔离措施 有 无 |  |  |  |
| 坑壁支护变 形监测 | 1、基坑开挖设置安全边坡是否符合方案要求 符合要求 不符要求 2、特殊支护的作法与设计方案是否相符 符合要求 不符要求 3、支护设施产生变形是否采取措施 采取措施 未采取 4、毗邻建筑物和重要管线和道路进行移位及沉降观测 及时 不及时 |  |  |  |
| 坑边荷载 | 1、积土、材料堆放是否符合设计要求 符合要求 不符要求 2、机械设备施工与基坑边距离 符合要求 不符要求 |  |  |  |
| 土方开挖 | 1、挖土作业时，严禁人员进入挖土作业半径 有 无 2、按规定程序挖土有否超挖情况 有 无 3、严禁碰击观察点、工程桩、降水管、支撑 有 无 |  |  |  |
| 检查情况记录： （对上述检查项目及其它项目检查的说明） |  |  |  |  |
| 存在问题： 1、不符合专项方案具体条款 2、违反强制性标准具体条文 3、其他问题 |  |  |  |  |
| 处理意见： 1、发现不符合专项施工方案，不符合强制性标准，具有安全隐患，详见监理通知单 2、发现问题比较严重，详见工程暂停令 3、其它 |  |  |  |  |
| 施工方安全员签字： |  |  | 巡视检查安全监理人员签字： |  |

悬挑式卸料平台安全监理检查表（现场）

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查部位 |  |  |  | 检查日期 | 年 月 日 |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 悬挑梁尺寸是否与方案一致，安装符合标准要求，与建筑物连接牢靠。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 悬挑卸料平台是否与脚手架断开，避开建筑物悬挑部位。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 平台铺设是否牢固、 严密，三侧设 1.2m高护栏，栏杆和防护是否牢固可靠。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装时，钢丝绳采用绳夹与钢丝绳匹配，数量不小于四个，间距满足相关要求，并设安全弯，安全弯尺寸、外型是否有明显变化，钢丝绳是否有损伤。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 内外两侧是否设置明显现载标识，人员和物体总重量是否超过设计的容许载荷，是否存在两人以上同时操作现象。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 各焊接及周边部位是否有裂缝及严重锈蚀现象，建筑物预埋件是否牢固可靠。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 建筑物锐角利国系钢丝绳处软垫物是否垫衬到位。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 平台是否有整体变形及倾斜现象。 |  |  |  |  |  |
| 检查情况记录： （对上述检查项目及其它项目检查的说明） |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题： |  |  |  |  |  |  |
| 处理意见： |  |  |  |  |  |  |
| 施工方安全员签字： |  |  | 巡视检查安全监理人员签字： |  |  |  |