附录六：危大工程验收记录（供参考）

深基坑工程土方开挖节点验收记录

工 程 名 称：

| 建设单位 |  |  |  |  | 开挖部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收项目名称 |  |  |  |  |  | 验收结论 |
| 1 | 设计、勘察单位就土层物理力学性能、地下水活动特征、设计指标和有关技术参数要求等方面向施工、监理等单位作了交底。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 深基坑工程方案通过专家评审，评审意见已落实；工程变更情况已进行核对；应急预案已编制，完成了应急物资的验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 深基坑工程安全监理实施细则已编制，并通过审批；分包单位资质、特种作业人员资格及机械验收情况通过监理单位审查且符合有关规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 围护、冠梁、立柱桩、地基处理等完成，各项质量保证资料齐全，满足设计要求；围护结构施工阶段遗留问题按要求解决或已制定相应的方案。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 降水、降压井按方案要求进行了布设验收并对降水、降压效果进行了核验且满足开挖要求；坑外排水措施已落实。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 完成了对基坑周边建（构）筑物、管线等设施现有状况及其承受变形的能力的调查，制定了周边环境调查报告及保护措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 周围环境及基坑监测控制按监测方案已布点，且测取初始值；监测仪器经标定且在有效期内。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 满足开挖所需人员、机械、支撑等已到场，且通过核验、检测。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 施工单位向管理层和作业层进行了安全教育及交底。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 设计及规范规定的其他要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 建设单位代表 （签字及公章） 年 月 日 |  | 监理单位代表 （签字及公章） 年 月 日 | 设计单位代表 （签字及公章） 年 月 日 |  | 施工单位代表 （签字及公章） 年 月 日 |  |

超过一定规模的模板工程及支撑体系安全验收表

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 搭设情况 |  | 高度 m；跨度 m； 施工总荷载 KN/m2； 集中线荷载 KN/m； |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 验 收 要 求 |  |  |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 施工方案 | 有专项施工方案，方案能正确指导施工；高大模板施工方案应经过专家组论证。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材质 | 钢管无开裂、压扁、严重锈蚀和弯曲，扣件有出厂合格证，搭设材料有抽样检验报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 立柱稳定 | 支撑系统立柱材料符合设计要求,立柱底部用木块铺垫,高大模板支撑系统搭设前，对需要处理或加固的地基、基础进行验收。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立柱底距地面200 mm高处设纵横向扫地杆，扫地杆与顶部水平杆之间的间距，在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下进行平均分配确定步距后，在每步节点处设纵横向水平杆。按照规范要求设置剪刀撑。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模板结构构件的长细比应符合：受压杆件：支架立柱及桁架不应大于150；拉条缀条、斜撑等联系构件不大于200；受拉构件：钢杆件不大于350。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工荷载 | 模板上施工荷载不超过设计计算要求；模板上堆料及设备分布合理。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 模板存放 | 存放地面平整坚实，有可靠的防倾倒措施，按规格分类存放，堆放高度不超过1.6 m |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 支模作业 运输道路 | 支拆模板应对照方案要求进行安全技术交底。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 泵送支架稳固可靠。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小车运送应垫板或搭通道, 通道两侧设栏杆及踢脚杆。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 作业环境 | 有可靠立足点，3 m以上应搭设脚手架或设操作台。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区域内临边、洞口有防护措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交叉作业有隔离防护措施，拆模设警戒区域专人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 | 搭设班组（分包单位） 班组长： 其他： 年 月 日 |  | 施工总承包单位 项目经理： 项目技术负责人： 安全员： 质量员： 施工员： 企业安全负责人： 企业技术负责人： 年 月 日 |  | 监理单位 总监理工程师： 其他： 年 月 日 |  | 建设单位 项目负责人： 其他： 年 月 日 |  |

注：1．模板工程工程验收应根据施工方案要求进行分段验收。

落地式钢管扣件脚手架搭设验收表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  |  |  | 验收部位及搭设高度 |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 验 收 要 求 |  |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 施工 方案 |  | 有专项施工方案,方案能正确指导施工；50m以上的脚手架搭设方案应经专家组论证。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材质 |  | 无开裂、压扁、严重锈蚀和弯曲，扣件有出厂合格证，并抽样检验，钢管有质保资料并油漆后使用 |  |  |  |  |  |
| 3 | 基础 |  | 基础平整夯实，硬化，有排水措施，垫底脚板或垫块符合规范要求，必须按规范要求设置纵横向扫地杆 |  |  |  |  |  |
| 4 | 立杆 |  | 立杆纵距、横距符合规范或方案要求，接头错开不在同一步距内，一般里立杆距墙面20cm，垂直偏差<H（全高）/200，除顶层顶步外，必须采用对接扣件，顶端高出女儿墙上皮1m，高出檐口上皮1.5m。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 纵横向 水平杆 |  | 接头平直，互相错开>50cm，搭接时接头不小于1m，步距符合规范要求横向水平倾斜上，主接点处必须设置一根，靠墙一端的外伸长度不应大于0.4L及不应大于50cm。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 连墙拉接 |  | 连墙拉接每两步三跨或三步两跨设置；24m以上脚手架符合设计要求，拉撑材料及方法应符合规范要求，采用刚性连接。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 剪刀撑 |  | 剪刀撑设置符合规范或设计要求，自下而上连续设置，水平夹角45°～60°，接头用钢管扣件搭接，搭接长度不小于1m，搭接扣件不少于3个。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 脚手板 |  | 施工层以下每隔10m应有封闭措施，竹脚手笆操作层应满铺，四周绑扎平整坚固，全高至少满铺4道，不能有探头跳板。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 防护措施 |  | 在架体外立杆内侧设置两道防护栏杆，上栏杆高度为1.2m，中栏杆居中设置，作业层设置不小于180mm的挡脚板。脚手架必须高于操作面，转角处封闭不留豁口，双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm,脚手架内立杆与墙面距离大于150mm时，应做水平防护，外侧应用合格密目安全网封严。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 接地避雷 |  | 架体连续长度不超过50m设防雷接地装置一处，四角设接地保护，接地电阻<30Ω。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 通道 |  | 脚手架应有设置符合要求的专用上下通道。 |  |  |  |  |  |
| 验收 意见 | 监理单位 总监理工程师： 其他： 年 月 日 |  |  | 施工总承包单位 项目经理： 项目技术负责人： 安全员： 其他： 年 月 日 |  |  | 搭设班组（分包单位） 班组长： 其他： 年 月 日 |  |

注：1．落地脚手架应按搭设次数分段逐次验收。

悬挑式脚手架验收表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  |  |  | 验收部位及搭设高度 |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 验 收 要 求 |  |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 施工方案 |  | 有经过审批的施工方案，悬挑高度大于20 m必须经过专家论证。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材质 |  | 型钢、杆件、扣件规格应符合设计要求，无开裂、压扁、严重锈蚀和弯曲，扣件有出厂合格证，并抽样检验，钢管有质保资料并油漆后使用。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 悬挑梁 |  | 悬挑梁必须严格按设计和规范要求选用型钢，并与建筑物的连接牢固可靠符合构造要求。U型压环的数量与间距按照方案设置，符合规范要求。斜拉杆或钢丝绳设置可靠。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 立杆 |  | 纵向间距符合规范，立杆垂直偏差不大于架高1/300，最大不超过20 cm，底部固定牢固可靠。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 步距 |  | 步距应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 剪刀撑 |  | 每道剪刀撑宽度不小于4 m跨且不应小于6 m，水平角为45 º～60º。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 连墙件 |  | 连墙件应采用刚性连接。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 脚手板 |  | 脚手板材料符合要求，在施工层、悬挑底层脚手等处满铺。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 架体内封闭与防护 |  | 施工层脚手架内杆与建筑物间应水平封闭，施工层以下每两步封闭一次，悬挑脚手首层与墙体间必须全封闭。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工层及顶层栏杆高出作业面及沿口1.5 m，架体底设水平挑网或采取其他防范措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 脚手架外侧设置符合标准的密目式安全网并绑扎严密。并外立杆内侧搭设0.6 m、1.2 m高度水平防护栏杆，施工层设置不低于18 cm的挡脚板。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 施工荷载 |  | 脚手架上施工荷载不得超出设计计算要求，荷载应均匀堆放。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 避雷 |  | 脚手架按规定设避雷装置，每隔50 m长脚手设一处，接地电阻不大于30 Ω。 |  |  |  |  |  |
| 验收意见 | 监理单位 总监理工程师： 其他： 年 月 日 |  |  | 施工总承包单位 项目经理： 项目技术负责人： 安全员： 其他： 年 月 日 |  |  | 搭设班组（分包单位） 班组长： 其他： 年 月 日 |  |

注：1．悬挑脚手架应按搭设次数分段逐次验收。

悬挑式卸料平台验收表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  | 载重量（kg） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 验收要求 |  |  |  |  | 验收记录 |  |
| 1 | 方案 |  | 有专项施工方案，方案能正确指导施工。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 承重与支撑 |  | 搁置点与上部拉结点，必须位于建筑物上, 符合设计要求，不得设置在脚手架等施工设施或设备上。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 斜拉杆或钢丝绳，构造上两边各设前后两道，两道中的每道均应作单道受力计算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设置4个经过验算的吊环，用甲类3号沸腾钢制作，连接部位应使用卡环，非制作件需有质保书。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装平台采用钢丝绳绳卡固定时绳卡数不得少于4个，间距10～12 cm，并设安全弯。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物，平台外口应略高于内口，左右不得晃动。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平台梁与建筑物可靠连接。预埋件位置准确有验收记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防护 |  | 操作平台面铺设材料符合规定，不留孔隙。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平台操作位置设置上下两道横杆和栏杆柱，上杆离地1.2 m，下杆离地0.5～0.6 m，栏杆设置警示色，内侧张挂安全网封闭，周围设置挡脚板。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 通道 |  | 进入作业面的通道铺设牢固、平整，无明显高低。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 限载标志 |  | 操作平台内、外两侧均设置限载标志牌。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 | 监理单位 总监理工程师： 其他： 年 月 日 |  |  | 施工总承包单位 项目经理： 项目技术负责人： 安全员： 其他： 年 月 日 |  |  | 搭设班组（分包单位） 班组长： 其他： 年 月 日 |  |  |

注：l、悬挑式钢平台，每移位一次须重新验收。

落地操作平台搭设验收单

类型：固定（  ）、移动（  ）                                             编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 搭设高度和面积 | m； m2 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 容许荷载 | kg |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 验 收 要 求 |  |  |  |  | 验 收 结 果 |
| 1 | 方案 |  | 有专项施工方案, 方案能正确指导施工。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础 |  | 底部坚实平整，底部承载力符合规定要求，有排水措施，符合施工组织设计。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 杆件 |  | 固定平台搭设高度不大于18 m，立杆间距纵向≤1.5m，横向≤1.5 m，垂直度偏差不大于1/100总高度，且不大于10cm。移动式操作平台高度不宜超过5 m、面积不宜超过10 m²。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 剪刀撑 |  | 夹角在45°～60°，搭接长度不小于1 m，搭接扣件不少于3个。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 稳定性 |  | 固定式操作平台应与建筑物可靠连接，严禁与脚手架连接。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扣件螺栓拧紧力矩为40 N·m～65 N·m。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 移动式操作平台，移动滑轮与平台接合处牢固可靠，并设固定装置。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 防护 |  | 平台操作位置设置上下两道横杆和栏杆柱，上杆离地1.2 m，下杆离地0.5～0.6 m，栏杆设置警示色，周围设置挡脚板。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作平台面铺设材料符合规定，不留孔隙。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 移动式操作平台设登高扶梯。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 通道 |  | 进入作业面的通道铺设牢固、平整，无明显高低。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 限载标志 |  | 操作平台内、外两侧均设置限载标志牌。 |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 验 | 监理单位 总监理工程师： 其他： 年 月 日 |  |  | 施工总承包单位 项目经理： 项目技术负责人： 安全员： 其他： 年 月 日 |  |  | 搭设班组（分包单位） 班组长： 其他： 年 月 日 |  |

注：1．移动式操作平台面积不应超过10 m2，高度不应超过5 m。

建筑施工起重机械（塔式起重机）固定混凝土基础验收表

| 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  |  |  | 备案证号 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 安装单位 |  |  |
| 项目 | 检 查 内 容 |  |  |  |  | 检 查 情 况 |
| 基础 设计 | 检查基础施工是否符合基础方案设计图纸或安装使用说明书的设计要求。 |  |  |  |  |  |
| 基础 地槽 | 检查基底标高，检查基底的土质及地下水的情况，地耐力是否符合基础设计方案或说明书要求。 |  |  |  |  |  |
| 钢筋 工程 | 检查钢材型号、直径、根数、位置等是否符合设计要求。检查施工质量，如锚固、搭接的位置和长度。绑扎以及几何尺寸间距等。 |  |  |  |  |  |
| 预埋 件 | 预埋件规格尺寸是否符合设计要求。预埋件或螺栓是否由专业生产厂制造，并有质量合格的试验证明。 |  |  |  |  |  |
| 砼 工程 | 混凝土的强度是否符合设计要求（检查混凝土强度检测报告），检查施工质量，其表面水平度应小于1/1000。 |  |  |  |  | 实测砼强 MPa 水平误差 mm |
| 接地 装置 | 接地点应在基础周围设置，并不少于2点；接地装置应使用角钢（钢管），其埋设深度不小于2.5m；接地电阻应不大于4Ω。 |  |  |  |  | 接地装置有 处 实测接地电阻 Ω |
| 其他需要说明的内容：（桩基础、组合式基础的桩及相关构件的检查验收情况资料等） |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位验收意见： 项目技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  | 安装单位验收意见： 项目经理（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 施工总包单位验收意见： 项目经理（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  | 监理单位验收意见： 总监理工程师（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

建筑施工起重机械（塔式起重机）预制拼装基础验收表

| 工程名称 |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  |  |  |  | 备案证号 |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  | 安装单位 |  |  |
| 项 目 | 检 查 内 容 |  |  |  |  |  | 检 查 情 况 |
| 地 基 基 础 | 基础地耐力应满足拼装塔机基础设计要求 |  |  |  |  |  | 基础设计地耐力 Mpa 实际地耐力 Mpa |
|  | 地基承载 |  | 1．地耐力特征值必须≥80Kpa 2．地基承载力特征值应≥100KPa |  |  |  |  |
|  | 地基施工要求 |  | 1．地基应夯实做10公分石子垫层，垫层表层再做10～15公分C15以上的砼面层，砼面层平面度应小于4mm 2．预制基础拼装后，基础周围应做800mm高240mm厚的维护墙，墙内夯实素土 |  |  |  |  |
| 拼 装 件 | 基础件表面不应有裂纹和大块砼损坏现象 |  |  |  |  |  |  |
|  | 张拉后，预制件之间不得有间隙现象 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预制件拼装完成后，基础表面应清洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础底部与垫层之间有缝隙时，必须用黄沙塞实 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拼装件总重量必须大于原机基础设计重量 |  |  |  |  |  | 原机设计重量 吨 拼装件总重量 吨 |
| 钢 绞 线 | 钢绞线是否清洁，并涂黄油 |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢绞线张拉后每根预应力应为24KN，40Ｂ型张拉数应为26KN |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢绞线张拉完毕后，应使用塑料套管裹实 |  |  |  |  |  |  |
| 锚 具 | 锚具、小夹片应清洁，张拉后必须涂刷黄油 |  |  |  |  |  |  |
|  | 多孔承压板不得有变形，如有变形必须更换 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位验收意见： 项目技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  | 安装单位验收意见： 项目经理（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 施工总包单位验收意见： 项目经理（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位验收意见： 总监理工程师（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

建筑施工起重机械（塔式起重机）轨道基础验收表

| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  |  | 备案证号 |  |  |  |
| 使用单位 |  |  | 安装单位 |  |  |  |
| 项目 | 检 查 内 容 |  |  |  |  | 检 查 情 况 |
| 基础设计 | 检查基础施工是否符合基础方案设计图纸或安装使用说明书的设计要求。 |  |  |  |  |  |
| 基础地槽 | 检查基底标高，基底的土质及地下水的情况。 |  |  |  |  |  |
| 路基承载能力 | 轻型（起重量30KN以下）应为60～100KPa； 中型（起重量31～150KN）应为101～200KPa； 重型（起重量150KN以上）应为200KPa以上。 |  |  |  |  |  |
| 轨道 | 每隔6m应设轨距拉杆一个，轨距允许偏差为公称值的1/1000，且不超过±3mm。在纵横方向上，钢轨顶面的倾斜度不得大于1/1000。 |  |  |  |  |  |
| 轨道接头 | 钢轨接头间隙不得大于4mm，并应与另一侧轨道接头错开，错开距离不得小于1.5m，接头处应架在轨枕上，两轨顶高度差不得大于2mm。 |  |  |  |  |  |
| 缓冲止挡 | 距轨道终端1m处必须设置缓冲止挡器，其高度不应小于行走轮的半径。在距轨道终端2m处必须设置限位开关碰块。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 鱼尾板连接螺栓应紧固，垫板应固定牢靠。 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的内容： |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位验收意见： 项目技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  | 安装单位验收意见： 项目经理（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 施工总包单位验收意见： 项目经理（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位验收意见： 总监理工程师（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |

建筑施工起重机械（塔式起重机）安装验收记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔式起重机 | 型号 |  |  |  | 设备编号 |  | 起升高度 | m |  |  |
|  | 幅度 |  | m |  | 起重力矩 | KN·m | 最大起重量 | t | 塔高 | m |
| 与建筑物水平附着距离 |  |  |  |  |  | m | 各道附着间距 | m | 附着道数 |  |
| 验收部位 |  | 验收要求 |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |
| 结 构 件 |  | 部件、附件、连接件安装齐全，位置正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结构件无变形、开焊、疲劳裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压重、配重的重量与位置使用说明要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础与 轨道 |  | 地基坚实、平整，地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基础周围有排水措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路基箱或枕木铺设符合要求，夹板、道钉使用正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢轨顶面总、横方向上的倾斜度不大于1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 止挡装置距钢轨两端距离≥1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 行走限位装置距止挡装置距离≥1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轨接头间距不大于4m，接头高低差不大于2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构及 零部件 |  | 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳规格正确、断丝和磨损未达到报废标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各部位滑轮转动灵活、可靠，无卡塞现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各机构转动平稳、无异常响声 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各润滑点润滑良好，润滑油牌号正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制动器动作灵活可靠，联轴器连接良好，无异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附着 锚固 |  | 锚固框架安装位置符合规定要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 塔身与锚固框架固定牢靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垫铁、锲块等零部件齐全可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（续表）

| 电 气 系 统 | 供电系统电压稳定、正常工作、电压380V±10% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 仪表、照明、报警系统完好、可靠 |  |  |
|  | 控制、操纵装置动作灵活、可靠 |  |  |
|  | 电气按要求设置短路和过流、失压及零位保护，切断总电源的紧急开关符合要求 |  |  |
|  | 电气系统对地的绝缘电阻不大于0.5MΩ |  |  |
| 安 全 装 置 | 起重量限制器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的±5% |  |  |
|  | 力矩限制器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的±5% |  |  |
|  | 回转限位器灵敏可靠 |  |  |
|  | 行走限位器灵敏可靠 |  |  |
|  | 变幅限位器灵敏可靠 |  |  |
|  | 顶升横梁防脱装置完好可靠 |  |  |
|  | 吊钩上的钢丝绳防脱钩装置完好可靠 |  |  |
|  | 滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠 |  |  |
|  | 小车断绳保护装置灵敏可靠 |  |  |
|  | 小车断轴保护装置灵敏可靠 |  |  |
| 环 境 | 布设位置合理符合施工组织设计要求 |  |  |
|  | 与架空线最小距离符合规定 |  |  |
|  | 塔式起重机的尾部与周围建（构）筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6m |  |  |
| 其他 | 对检测单位意见复查 |  |  |
| 出租单位验收意见： 负责人（签字）： （盖章 ） 年 月 日 |  | 安装单位验收意见： 项目经理（签字）： （盖章 ） 年 月 日 |  |
| 使用单位验收意见： 项目负责人（签字）： （盖章 ） 年 月 日 |  | 监理单位验收意见： 总监理工程师（签字）： （盖章 ） 年 月 日 |  |
| 施工承包单位验收意见： 项目经理（签字）： （盖章 ） 年 月 日 |  |  |  |

注：首次安装及每次附着顶升后，施工总承包单位应组织有关单位按此表对塔式起重机进行验收。

建筑施工起重机械（施工升降机）基础验收表

| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  | 安装单位 |  |  |
| 设备型号 |  |  | 备案登记号 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查结论（合格√、不合格×） |  | 备注 |
| 1 | 地基承载力 |  |  |  |  |
| 2 | 基础尺寸偏差（长×宽×厚）（mm） |  |  |  |  |
| 3 | 基础混凝土强度报告 |  |  |  |  |
| 4 | 基础表面平整度 |  |  |  |  |
| 5 | 基础顶部标高偏差（mm） |  |  |  |  |
| 6 | 预埋螺栓、预埋件位置偏差（mm） |  |  |  |  |
| 7 | 基础周边排水措施 |  |  |  |  |
| 8 | 基础周边与架空输电线安全距离 |  |  |  |  |
| 其他需说明的内容： |  |  |  |  |  |
| 使用单位验收意见： 安全负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  | 安装单位验收意见： 项目经理（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 施工总包单位验收意见： 项目经理（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  | 监理单位验收意见： 总监理工程师（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |

建筑施工起重机械（施工升降机）安装验收记录表

| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备厂家、型号 |  |  | 备案登记号 |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 出厂日期 |  |  |
| 安装高度 |  |  | 产权登记号 |  |  |
| 安装单位 |  |  | 安装日期 |  |  |
| 检查项目 | 验收内容和要求 |  |  | 检查结果 | 备注 |
| 主要部件 | 导轨架、附墙架连接安全齐全、牢固，位置正确 |  |  |  |  |
|  | 螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开 |  |  |  |  |
|  | 导轨架安装垂直度满足要求 |  |  |  |  |
|  | 结构件无变形、开焊、裂纹 |  |  |  |  |
|  | 对重导轨符合说明书要求 |  |  |  |  |
| 传动系统 | 钢丝绳规格正确，未达到报废标准 |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳固定和编结符合标准要求 |  |  |  |  |
|  | 各部位滑轮转动灵活、可靠 |  |  |  |  |
|  | 齿轮、齿条、导向轮、背轮符合要求 |  |  |  |  |
|  | 各机构转动平稳、无异常响声，润滑点润滑良好 |  |  |  |  |
|  | 制动器、离合器动作灵敏、可靠 |  |  |  |  |
| 安全系统 | 防坠落安全器在有效标定期内使用 |  |  |  |  |
|  | 超载保护装置灵敏可靠 |  |  |  |  |
|  | 上、下限位开关灵敏可靠 |  |  |  |  |
|  | 上、下极限位开关 |  |  |  |  |
|  | 急停开关灵敏可靠 |  |  |  |  |
|  | 安全钩完好 |  |  |  |  |
|  | 额定载重量标牌牢固清晰 |  |  |  |  |
|  | 地面防护围栏门、吊笼门机电联锁灵敏有效 |  |  |  |  |
| 电气系统 | 接触器、继电器接触良好 |  |  |  |  |
|  | 仪表、照明、报警系统完好可靠 |  |  |  |  |
|  | 控制、操纵装置动作灵活、可靠 |  |  |  |  |
|  | 各种电气安全保护装置齐全、可靠 |  |  |  |  |
|  | 电气系统对导轨架的绝缘电阻应≥0.5 MΩ，接地电阻≤4Ω |  |  |  |  |

续表

| 检查项目 | 验收内容和要求 |  |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试运行 | 空 载 | 双吊笼施工升降机应分别对两个吊笼进行试运行。试运行中吊笼应启动、制动正常，运行平稳，无异常现象。 |  |  |  |
|  | 额定载重量 |  |  |  |  |
|  | 125%额定载重量 |  |  |  |  |
| 坠落试验 | 吊笼制动后，结构及连接件应无任何损坏或永久变形，且制动距离应符合要求 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 出租单位验收意见： 负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  | 安装单位验收意见： 项目经理（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 使用单位验收意见： 项目负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  | 监理单位验收意见： 总监理工程师（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 施工承包单位验收意见： 项目经理（签字）： 机械管理员（签字）： 安全员（签字） （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1．对不符合要求的项目在备注栏具体说明，对要求量化的参数应填写实测值。

2．每次附着加节后，施工总承包单位应组织有关单位按此表对施工升降机进行验收。

附着式升降脚手架安装验收表

| 专业承包单位 |  |  |  | 安装负责人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验单位 |  |  |  | 检验报告编号 |  |  |  |
| 验收部位 |  |  |  | 搭设高度 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 验 收 要 求 |  |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 资料部分 | 施工单位应取得附着升降脚手架搭设专业资质，架子工经培训持证上岗，脚手架搭设前必须编制施工方案，有设计计算书和审批手续，有安全操作规程及安全技术交底记录，各种材料、设备、工具合格证、材质证明，附着装置有专门的检查方法和管理措施，并附试验报告 |  |  |  |  |  |
| 2 | 架体几何尺寸 | 架体高度不应大于5倍层高，架体宽度不大于1.2m，架体支承跨度直线布置不大于7m，折线或曲线布置不大于5.4m，架体全高与支承跨度的乘积不大于110m2，架体悬臂高度不大于6m和2/5架体高度，整体架架体悬挑长度不大于2m且不大于跨度的1/2，单片架不大于水平支承跨度的1/4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 架体结构 | 受力主框架采用焊接或螺栓连接，架体水平梁采用焊接或螺栓连接的桁架式结构，局部采用扣件脚手架杆件时，长度不大于2m，架体各节点杆轴线应汇交于一点；按要求设置剪刀撑，架体在吊拉点、附着支承点、升降机设置处、防倾、防坠装置设置处、架体转角和断开处应采取可靠的加强措施，卸料平台荷载应传递到建筑结构上 |  |  |  |  |  |
| 4 | 附着支承机构 | 穿墙螺栓使用螺母，螺纹露出螺母不少于3扣，在升降和使用情况下，每一架体竖向主框架能够承受该跨全部设计荷载的附着支承构造不少于2套 |  |  |  |  |  |
| 5 | 防倾防坠装置 | 同一竖向平面内防倾装置不少于2套，支承点间距不小于架体全高的1/3，每架体竖向主框必须设置一个防坠装置，防坠装置与提升设备必须分别设置在两套附着支承结构上 |  |  |  |  |  |
| 6 | 提升装置 | 提升设备工作性能满足使用要求。升降吊点超过两点不得使用手拉葫芦，升降过程平稳可靠，具有超载和欠载报警停机功能，可分别进行整体和局部提升和下降操作，能有效控制和调整提升设备的同步性，相邻提升点的高差不大于30mm，整体架的高差不大于80mm，电动升降脚手架控制系统电源、电缆及控制柜应符合用电安全要求 |  |  |  |  |  |
| 7 | 安全防护 | 架体外侧用密目安全网封闭，架体底层应满铺脚手板并用平网或密目安全网兜底，并设置可折起的翻板，作业层外侧必须设置1.2m高，上、下两道栏杆，并设挡脚板，架体开口和断开处必须有可靠的防止人员和物品坠落措施 |  |  |  |  |  |
| 产权单位验收意见： 负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  | 安装单位验收意见： 项目经理（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 使用单位验收意见： 安全员与机械管理员（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位验收意见： 总监理工程师（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 施工承包单位验收意见： 项目经理（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：首次安装完毕检测合格后应经使用、安装、租赁、施工总包、监理等单位验收再投入使用。

高处作业吊篮安装验收表

| 工程名称 |  |  |  | 结构层次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  |
| 制造单位 |  |  |  | 出厂日期 |  |  |
| 备案登记证号 |  |  |  | 安装日期 |  |  |
| 施工总包单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 安装单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 出租单位 |  |  |  | 负责人 |  |  |
| 序号 | 检查部位 |  | 检 查 标 准 |  |  | 检查结果 |
| 1 | 悬挑机构 |  | 悬挑机构的连接锚轴规格与安装孔相符并用锁定销可靠锁定 |  |  |  |
|  |  |  | 悬挑机构稳定，前支架受力点平整，结构强度满足要求 |  |  |  |
|  |  |  | 悬挑机构抗倾覆系数大于等于2，配重铁足量稳妥安放，锚固点结构强度满足要求 |  |  |  |
| 2 | 吊篮平台 |  | 吊篮平台组装符合产品说明书要求 |  |  |  |
|  |  |  | 吊篮平台无明显变形和严重锈蚀及大量附着物 |  |  |  |
|  |  |  | 连接螺栓无遗漏并拧紧 |  |  |  |
| 3 | 操控系统 |  | 供电系统符合施工现场临时用电安全技术规范要求 |  |  |  |
|  |  |  | 电气控制柜各种安全保护装置齐全、可靠，控制器件灵敏可靠 |  |  |  |
|  |  |  | 电缆无破损裸露，收放自如 |  |  |  |
| 4 | 安全装置 |  | 安全锁灵敏可靠，在标定有效期内，离心触发式制动距离小于等于200mm，摆臂防倾3°～8°锁绳 |  |  |  |
|  |  |  | 独立设置锦纶安全绳，锦纶绳直径不小于16mm，锁绳器符合要求，安全绳与结构固定点的连接可靠 |  |  |  |
|  |  |  | 行程限位装置是否正确稳固，灵敏可靠 |  |  |  |
|  |  |  | 超高限位器止挡安装在距顶端80cm处固定 |  |  |  |

（续表）

| 序号 | 检查部位 |  | 检 查 标 准 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 钢 丝 绳 |  | 动力钢丝绳，安全钢丝绳及索具的规格型号符合产品说明书要求 |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳无断丝、断股、松股、硬弯、锈蚀，无油污和附着物 |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳的安装稳妥可靠 |  |  |
| 6 | 技术资料 |  | 吊篮安装和施工组织方案 |  |  |
|  |  |  | 安装、操作人员的资格证书 |  |  |
|  |  |  | 防护架钢结构构件产品合格证 |  |  |
|  |  |  | 产品标牌内容完整（产品名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、制造厂名称） |  |  |
| 7 | 防 护 |  | 施工现场安全防护措施落实，划定安全区、设置安全警示标识 |  |  |
| 产权单位验收意见： 负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  | 安装单位验收意见： 项目经理（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |
| 使用单位验收意见： 项目负责人 (签字)： （盖章） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位验收意见： 总监理工程师（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |
| 施工总承包单位验收意见 |  | 项目经理（签字）： 机械管理员（签字）： 安 全 员（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

注：本表由施工单位填报，监理单位、施工单位、产权单位、安拆单位各存一份

建筑施工现场临时用电验收表

工程名称：                                                         验收日期：

| 序号 | 验收项目 |  | 验 收 内 容 |  |  |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时用电施工组织设计 |  | 是否按临时施工用电组织设计要求实施总体布设 |  |  |  |  |
| 2 | 配电系统 |  | 施工现场采用三级配电、二级漏电保护系统 |  |  |  |  |
| 3 | 外电防护 |  | 外电防护要有可靠的防护措施，防护要严密，达到安全要求 |  |  |  |  |
| 4 | 接零接地 |  | 施工现场应按实际情况采用接零或接地保护，严禁接地、接零混用，接地装置应符合规范要求 |  |  |  |  |
| 5 | 线路架设 |  | 不准采用竹质电杆，架空线路不得架设在脚手架或树上等处 电杆应设横担和绝缘子，电杆、横担应符合要求，线路应采用绝缘子固定 架空线离地按规定有足够的安全距离 配电箱引入引出线应加绝缘护套，出电线要排列整齐，匹配合理 严禁使用绝缘差、老化、破皮电线，防止漏电 电缆线路直接埋地，敷设深度不小于0.7m，引出地面从2m高度至地下0.2m处，必须架设防护套管 电缆敷设应使用五芯电缆，线路过道要有可靠的保护 |  |  |  |  |
| 6 | 变配电装置 |  | 露天变压器设置符合规范要求,配电间安全防护措施和安全用具、警告标志齐全，配电间门要外开，室内装置符合规范要求 |  |  |  |  |
| 7 | 配电箱 |  | 配电箱制作要符合规范要求，有防雨措施，门锁齐全，严禁使用木质电箱 动力、照明配电箱宜分别设置，合并设置时应分路配电 配电箱内的电器安装要符合规范要求 配电箱与开关箱之间距离应控制在30m以内，固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m，移动式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m |  |  |  |  |
| 8 | 开关箱 |  | 开关箱要符合一机一闸一漏一箱，箱内无杂物，不积灰 用电设备与开关箱水平距离不宜超过3m，固定式开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m，移动式开关箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m，严禁动力、照明混用 |  |  |  |  |
| 9 | 现场照明 |  | 照明专用回路应有漏电保护，灯具金属外壳应作接零保护 灯具安装高度室内不低于2.5m、室外不低于3m 特殊场所应使用与其危险程度相匹配的安全电压，线路不乱接乱拉 手持照明灯使用36V以下电源供电 |  |  |  |  |
| 10 | 电气元件 |  | 严禁使用淘汰的电器产品 电器应按其规定位置紧固在电器安装板上，不得外斜和松动 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s；开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s |  |  |  |  |
| 验收意见： 编制部门验收人（签字、盖章） 年 月 日 |  | 验收意见： 审核部门验收人（签字、盖章） 年 月 日 |  | 验收意见： 批准部门验收人（签字、盖章） 年 月 日 | 验收意见： 项目经理（签字、盖章） | 验收意见： 总监理工程师（签字、盖章） 年 月 日 |  |

注：验收栏目内有数据的，在验收栏目内填写实测数据或文字说明。

建筑施工现场外电防护设施验收表

工程名称：                                                             验收日期：

| 搭设部位 |  |  |  |  | 搭设高度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收项目 |  | 验 收 要 求 |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 施工方案 |  | 有专项安全专项方案并经过审批，针对性强，能指导施工；有专项安全技术交底；搭设单位及人员具有相应的资质与资格 |  |  |  |  |
| 2 | 立杆基础 |  | 立杆埋深不得小于300mm，坑底夯实并垫木；土质较松，挖坑困难时，应在土层上铺置底垫，立杆底部设置纵、横向扫地杆；有良好排水措施且无积水 |  |  |  |  |
| 3 | 材质 |  | 搭架毛竹应为三年生长期，腐烂、虫蛀、通裂、刀伤、霉变毛竹不得使用；立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑小头有效直径应大于60mm，绑扎材料可采用竹篾、塑料篾或白棕绳，不得使用尼龙绳和塑料绳 |  |  |  |  |
| 4 | 立杆 |  | 立杆纵距为1.2m；步距应不大于1.8m；立杆搭接长度不应小于1.8m，搭接接头应错开一个步距；立杆垂直度：h/200 |  |  |  |  |
| 5 | 横向水平杆 |  | 横向水平杆有效部分的小头直径不得小于75mm，外伸长度250~500mm |  |  |  |  |
| 6 | 纵向水平杆 |  | 纵向水平杆长度不得小于3跨，搭接长度不应小于1.8m |  |  |  |  |
| 7 | 顶撑 |  | 上下顶撑应同轴并保持垂直，与立杆绑扎三道 |  |  |  |  |
| 8 | 剪 刀 撑 |  | 剪刀撑应与立杆紧靠绑扎，自上而下连续设置，宽度不应小于4跨，与地面成45°～60°夹角；杆件搭接长度不应小于1.8m，底部应埋地，埋深不小于200mm |  |  |  |  |
| 9 | 抛 撑 |  | 架高7m以下，每6跨设置一道抛撑 |  |  |  |  |
| 10 | 安全距离 |  | 防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于下表所列数值 外电线路电压等级（kV）; ≤10; 35; 110; 220; 330; 500. 最小安全距离（m）; 1.7; 2.0; 2.5; 4.0; 5.0; 6.0. 防护设施对外电线路的隔离防护应达到IP30级，能防止Ф2.5mm固体异物穿越 |  |
| 验收意见： 搭设单位项目经理： 搭设单位技术负责人：（签字） 年 月 日 |  |  | 验收意见： 项目专职安全员： （签字） 年 月 日 | 验收意见： 项目经理： 项目技术负责人 （签字） 年 月 日 | 验收意见： 总监理工程师： 专业监理工程师： （签字） 年 月 日 |  | 验收意见： 建设单位负责人： （签字） 年 月 日 |