编号 ：

安	全	监	理	日	记

项目名称

建设单位

承包单位

合 同 号

年      月      日至      年      月     日

湖北楚元工程建设咨询有限公司

# 附录五：安全监理日记

安全监理日记填写要求

- 1、安全监理日记所记录的内容应客观、务必数据可靠、措词准确。

- 2、发现安全事故隐患、违章指挥、违章操作等记录安全事故隐患，后面应对隐患及时整改消除，填写应闭合；对当日检查发现的危大工程、高处作业、临时用电、交叉作业等各类事故隐患，应当逐项填写隐患情形、所处部位，隐患整改责任人、整改措施、整改结果等。整改措施应当有较强的针对性和可操作性。整改结果应当如实记录。当日隐患整改工作未完成的，应当注明“整改工作未完成”。

- 3、对已排查发现的重大事故隐患，且在前期安全监理日志中有记录，相关整改工作未完成的，应当逐项每日跟踪记录整改进展情况，直至整改工作完成之日，确保闭环。

4、巡视现场对发现的安全问题或隐患记录。

① 施工现场平面、立面布置(施工、安全、防火、应急等)是否符合设计、规范和施工组织设计要求，实际施工过程是否按平、立面布置的相关要求实施；

② 施工现场临时用电系统：是否符合三相五线制、三级配电、两级漏电保护、一机一闸、线路架设、接地保护、电气防火等相关规范的技术和用电方案要求；

③ 施工工程外围立面、水平、三宝四口五临边、人行通道、加工作业场所等的安全防护是否符合规范和施工组织设计要求；

④ 施工机械设备(塔吊、施工提升人货电梯、钢筋和木板加工设备、现场运动的运输和吊装设备等)的安装、验收、运行、撤除离场等是否符合相关技术要求和程序操作要求；电动工具的使用是否符合安全要求；

⑤ 施工现场危险性极大的分项工程所采取的安全措施的巡查记录。

⑥ 施工现场危险品存放、使用安全检查是否符合相关要求；重大危险源检测、评估、监控措施等是否符合要求；

⑦ 施工现场作业人员的作业行为是否符合安全操作程序和要求；使用各种安全防护和劳保用品是否符合相关劳保和健康要求；

⑧ 施工现场各种安全警示标志设置是否正确；如：存在危险因素的地方，均须设置安全警示标志，特别是有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置安全标志情况；

⑨ 检查施工现场临时设施：一是作业面临时设施，二是后勤临时设施；检查临时设施搭设是否符合结构、防火、用电、使用功能等安全标准要求。

⑩安全文明施工情况：施工围挡、道路硬化、建筑材料建筑垃圾堆放、扬尘处理措施、室内外卫生及饮食卫生、环境保护等。

- 5、项目当日发生生产安全事故（险情）的，应当如实记录事故（险情）基本情况、报告情况及应急处理情况，当日事故应急处置工作未完成的，应当注明“应急处置工作未完成”。

- 6、安全监理日记与安全监理通知、（超过一定规模）危大工程旁站记录等应一一对应。

- 7、安全监理日记由监理人员（原则上应是专职安全监理人员）当天完成，实行总监理工程师定期检查确认制度。

- 8、安全监理日记为监理活动的原始记录是监理的档案之一，应妥善保管不得遗失。

（超过一定规模）危大工程范围

按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）、《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）、《湖北省房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》（鄂建办[2018]343号）等文件要求，现明确危大工程及超过一定规模的危大工程范围如下：

一、危大工程范围包括：

（一）基坑工程

1.开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

2.开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

（二）模板工程及支撑体系

1.各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

2.混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

3.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。

（三）起重吊装及起重机械安装拆卸工程

1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。

2.采用起重机械进行安装的工程。

3.起重机械安装和拆卸工程。

4.同一施工区域有多台同时作业塔式起重机且存在塔臂交叉。

（四）脚手架工程

1.搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。

2.附着式升降脚手架工程。

3.悬挑式脚手架工程。

4.高处作业吊篮。

5.卸料平台、操作平台工程。

6.异型脚手架工程。

（五）拆除工程

可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

（六）暗挖工程

采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。

（七）其它

1.建筑幕墙安装工程。

2.钢结构、网架和索膜结构安装工程。

3.人工挖孔桩工程。

4.水下作业工程。

5.装配式建筑混凝土预制构件安装工程。

6.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。

二、超过一定规模的危大工程范围包括：

（一）深基坑工程

1.开挖深度在3 m至5 m范围内，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

2.开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

（二）模板工程及支撑体系

1.各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

2.混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。

3.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。

（三）起重吊装及起重机械安装拆卸工程

1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

2.起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。

3.同一施工区域有多台同时作业塔式起重机且存在塔臂交叉。

（四）脚手架工程

1.搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。

2.提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。

3.采取非常规安装方式安装或不能按照产品使用说明书要求正常安装使用的高处作业吊篮。

4.分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。

（五）拆除工程

1.码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

2.文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。

（六）暗挖工程

采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。

（七）其它

1.施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

2.跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

3.开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。

4.水下作业工程。

5.重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。

6.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。

安 全 监 理 日 记

| 日期 | 年 |  | 月 | 日 |  | 星期 |  | 上午： 时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 下午： 时 |  |
| 气象情况： |  |  | 温度℃ 最高： 最低： |  |  | 湿度： |  |  | 风级： 风向： |
| - 施工现场安全生产情况（安全防护、施工用电、施工消防、文明施工、总分包安全管理人员、特殊工种持证上岗情况）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理记录（超过一定规模）危大工程巡视巡查情况： - 各危大工程作业前专项施工方案及安全技术交底情况 - 对照相关标准规范、危大工程专项施工方案，检查执行情况 - 各危大工程施工安全生产检查情况 - 各危大工程第三方监测情况 - 各危大工程验收情况 现场高风险作业管控： - 现场实施的高风险作业（如高处作业、施工临时用电、有限空间作业等） - 高风险作业的安全管控措施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安全问题及隐患的处理情况（含安全检查、安全会议及其他安全监理记录等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影像资料： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 签字 |  |  |  |  | 安全专业监理工程师 签字 |  |  |  |  |
| 总监（代表）签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

湖北楚元工程建设咨询有限公司监制

每 月安全监理 工作大事记

工程名称：                                                                                     编号：

填表内容 ； 本月发生重要安全事件

记 录 总监理工程师 日 期